ТРЕБОВАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

МШЕФ 02.6.02.07.00.000 СБ Барабан натяжной 140.80-100

Общие данные:

- Барабан натяжной;

- Ширина ленты – 1400 мм;

- Диаметр барабана – 800 мм (по обозначению «80»);

- Подшипниковые узлы – тип 3520 ГОСТ 5721-75;

- Общая масса сборки – 956 кг.

Технические требования чертежей

МШЕФ 02.6.02.07.00.000 СБ Барабан натяжной 140.80-100

- * Размеры для справок.

- При сборке подшипники набить смазкой «Литол-24» ГОСТ 21150-87 на 2/3 свободного пространства с забивкой всех зазоров.

- Собранный, установленный на опоры барабан должен свободно проворачиваться в подшипниках.

- Покрытие: состав ХС-500 ТУ-6-10-2002-85 два слоя. Вал и обечайку предохранить от покрытия.

- Выполнить статическую балансировку.

- ◙ Места строповки.

Вес – 956 кг

Спецификация

МШЕФ 02.6.02.07.00.000 СБ Барабан натяжной 140.80-100

| № на сборке | Обозначение, Чертеж | Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МШЕФ 02.6.02.07.00.000 СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  |  | Сборочные единицы |  |  |
| 1 | МШЕФ 02.6.02.07.01.000 | Корпус подшипника глухой | 2 | 52,7 кг |
| 2 | МШЕФ 02.6.02.07.02.000 | Барабан | 1 | 849 кг |
|  |  | Детали |  |  |
| 4 | МШЕФ 02.6.02.07.00.001 | Шайба торцовая | 2 | 0,6 кг |
| 5 | МШЕФ 02.6.02.07.00.002 | Планка стопорная | 2 | 0,01 кг |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |
| 6 |  | Болт М12-6g×40.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |  |

- МШЕФ 02.6.02.07.01.000 СБ Корпус подшипника глухой

Технические требования:

- * Размеры для справок.

- При сборке подшипники набить смазкой «Литол-24» ГОСТ 21150-87 на 2/3 свободного пространства с забивкой всех зазоров.

- ◙ Места строповки.

Спецификация:

| № на сборке | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МШЕФ 02.6.02.07.01.000 СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  |  | Детали |  |  |
| 1 | МШЕФ 02.6.02.07.01.001 | Корпус подшипника | 1 | 36 кг |
| 2 | МШЕФ 02.6.02.07.01.002 | Крышка глухая | 1 | 3,7 кг |
| 3 | МШЕФ 02.6.02.07.01.003 | Крышка проходная | 1 | 3,5 кг |
| 4 | МШЕФ 02.6.02.07.01.004 | Шайба лабиринтная | 1 | 2,5 кг |
| 5 | МШЕФ 02.6.02.07.01.005 | Кольцо | 1 | 0,6 кг |
| 6 | МШЕФ 02.6.02.07.01.006 | Прокладка | 2 | 0,01 кг |
| 7 | МШЕФ 02.6.02.07.01.007 | Переходник | 1 | 0,1 кг |
| 8 | МШЕФ 02.6.02.04.00.010 | Прокладка | 2 | – |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |
| 10 |  | Болт М8-6g×20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |  |
| 11 |  | Болт М12-6g×45.58.019 ГОСТ 7798-70 | 12 |  |
| 12 |  | Манжета 1.1-120×150-1 ГОСТ 8752-79 | 1 |  |
| 13 |  | Рым-болт М8-6g ГОСТ 4751-73 | 1 |  |
| 14 |  | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | 6 |  |
| 15 |  | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 12 |  |
| 16 |  | Подшипник 3520 ГОСТ 5721-75 | 2 |  |
| 17 |  | Масленка 1.2.Ц10 ГОСТ 19853-74 | 1 |  |
| 18 |  | Болт М16-6g×18.019 ГОСТ 7798-70 | 1 |  |

Вес – 52,7 кг

МШЕФ 02.6.02.07.01.001 Корпус подшипника

- Неуказанные литейные радиусы принимать r=3.

- Литейные уклоны выполнить в соответствии с ГОСТ 3212.

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

- Отливку выполнить по чертежу 02.2.06.01.001 ПО «Белорускалий».
Вес – 36 кг | Материал – СЧ15 ГОСТ 1412-85

МШЕФ 02.6.02.07.01.002 Крышка глухая

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

- Допускается изготовить из Ст3 ГОСТ 380-94.
Вес – 3,7 кг | Материал – СЧ15-32 ГОСТ 1412-85

МШЕФ 02.6.02.07.01.003 Крышка проходная

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

- Допускается изготовить из Ст3 ГОСТ 380-94.
Вес – 3,5 кг | Материал – СЧ15-32 ГОСТ 1412-85

МШЕФ 02.6.02.07.01.004 Шайба лабиринтная

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 2,5 кг | Материал – Ст3сп ГОСТ 380-2005

МШЕФ 02.6.02.07.01.005 Кольцо

- * Размеры для справок.

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 0,6 кг | Материал – Лист 6,0 ГОСТ 19903-74, Ст3сп ГОСТ 14637-89

МШЕФ 02.6.02.07.01.006 Прокладка

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 0,01 кг (за 2 шт) | Материал – Картон А-1,25 ГОСТ 9347-74

МШЕФ 02.6.02.07.01.007 Переходник

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 0,1 кг | Материал – Ст3сп ГОСТ 380-2005

МШЕФ 02.6.02.04.00.010 Прокладка
Вес – 0,00 кг | Материал – Паронит 2,0 мм ГОСТ 481-80

2: Барабан в сборе

МШЕФ 02.6.02.07.02.000 СБ Барабан в сборе

Технические требования:

- * Размеры для справок.

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

- Сварные швы по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75, по контуру прилегания деталей. Катет шва по наименьшей толщине свариваемых деталей.

- Выполнить футеровку барабана путём наклейки резиновой обкладки толщиной 15 мм.

- Выполнить статическую балансировку.

- ◙ Места строповки.

Спецификация:

| № на сборке | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МШЕФ 02.6.02.07.02.000 СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  |  | Детали |  |  |
| 1 | МШЕФ 02.6.02.07.02.001 | Вал | 1 | 195 кг |
| 2 | МШЕФ 02.6.02.07.02.002 | Ступица | 2 | 29 кг |
| 3 | МШЕФ 02.6.02.07.02.003 | Кольцо | 2 | 33,7 кг |
| 4 | МШЕФ 02.6.02.07.02.004 | Ребро | 12 | 2,6 кг |
| 5 | МШЕФ 02.6.02.07.02.005 | Обечайка | 1 | 495 кг |
| 6 | МШЕФ 02.6.02.07.02.006 | Пластина 50×40 | 12 | 0,16 кг |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |
| 8 |  | Шпонка 32×18×140 ГОСТ 23360-78 | 2 | 0,6 кг |

Вес – 849 кг

МШЕФ 02.6.02.07.02.001 Вал

- * Размеры для справок.

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

- Термообработка: улучшение, НВ = 190…220.
Вес – 195 кг | Материал – Сталь 45 ГОСТ 1050-88

МШЕФ 02.6.02.07.02.002 Ступица

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 29 кг | Материал – Ст3 ГОСТ 380-2005

МШЕФ 02.6.02.07.02.003 Кольцо

- * Размер для справок.

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 33,7 кг | Материал – Лист 10 ГОСТ 19903-74, Ст3сп ГОСТ 14637-89

МШЕФ 02.6.02.07.02.004 Ребро

- * Размер для справок.

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 2,6 кг | Материал – Лист 10 ГОСТ 19903-74, Ст3сп ГОСТ 14637-89

МШЕФ 02.6.02.07.02.005 Обечайка

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.

- Длина развёртки – 2463 мм.

- Размер в скобках – после сборки.
Вес – 495 кг | Материал – Ст3 ГОСТ 14637-89

МШЕФ 02.6.02.07.02.006 Пластина 50×40
Вес – 0,16 кг (за 12 шт) | Материал – Лист 10 ГОСТ 19903-74, Ст3пс ГОСТ 14637-89

🔩 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТАЛЯМ (ПОЛНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ)

Детали основной сборки:

МШЕФ 02.6.02.07.00.001 Шайба торцовая

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 0,6 кг | Материал – Лист 8 ГОСТ 19903-74, Ст3сп ГОСТ 14637-89

МШЕФ 02.6.02.07.00.002 Планка стопорная

- * Размер для справок.

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
Вес – 0,01 кг | Материал – Лист 0,5 ГОСТ 19903-74, Ст3сп ГОСТ 14637-89